电子科技大学示范性微电子学院

实验课程及实验室安全预习报告

（实验）课程名称   IC综合实验3

学号： 2022340102004

姓名： 况明远

实验地点： 国际创新中心B523C

实验日期： 2025.9.13

电子科技大学示范性微电子学院制表

一、实验目的与要求：

首先，实验要求深入理解EDA软件在开发中的角色，并熟练掌握硬件描述语言。学生需要学习并掌握主流EDA软件（如Vivado、ModelSim、Active-HDL）在FPGA开发流程中的各自定位和功能。其中，Vivado作为综合性开发环境，重点在于掌握项目管理、IP核调用、逻辑综合、约束添加、布局布线、时序分析及比特流生成；ModelSim或Active-HDL作为专业仿真工具，重点在于高效调试和波形分析。同时，要求能熟练运用VHDL或Verilog HDL进行硬件电路的逻辑功能描述，确保代码风格规范、结构清晰、可读性强，并能区分可综合代码与仿真专用语句。在验证方面，要求深刻理解Testbench的核心作用，能够独立编写Testbench文件，合理设计仿真激励以覆盖各种正常、异常及边界情况。学生必须学会使用仿真软件运行仿真，并能准确分析仿真波形图，以定位和调试代码中的逻辑错误。

其次，实验要求掌握完整的FPGA开发流程与硬件验证能力。学生应深刻理解并能遵循从“设计规范”到“硬件实现”的标准FPGA开发流程，这主要包括：需求分析、使用HDL进行设计输入、编写Testbench进行功能仿真、利用EDA工具进行逻辑综合、以及最终的比特流生成。更重要的是，实验要求掌握硬件下载与调试技能，能将生成的比特流文件下载到FPGA开发板。学生必须重视硬件验证环节，能够结合开发板的物理外设在物理硬件上对设计功能进行最终验证和调试，从而培养按照题目要求完成设计、仿真、实现和硬件验证的工程实践能力，确保设计在实际电路中稳定、正确地运行。

二、实验相关原理预习

- FPGA原理

现场可编程门阵列（FPGA）是一种半导体集成电路，其特殊之处在于它的硬件结构可以在制造完成后，由设计者根据需求进行编程配置，从而实现任意的数字逻辑功能。这使得FPGA在功能上比固定功能的专用集成电路更灵活，也比通用处理器在执行并行计算任务时效率更高。

FPGA的内部主要由以下三个可编程部分构成：

- 可编程逻辑块: 这是实现用户逻辑功能的基本单元。在Xilinx的FPGA中，CLB通常由更小的单元Slices组成。每个Slice内部包含若干个查找表、触发器和相关的算术逻辑电路。

- 查找表 (Look-Up Table, LUT): LUT是FPGA实现组合逻辑的核心。它本质上是一个小容量的RAM。以一个4输入的LUT为例，它可以被看作是一个有4位地址线和1位数据线的16x1 RAM。开发软件会预先计算出所有输入组合对应的逻辑结果，并将其存入这个RAM中。当电路工作时，逻辑输入作为地址，直接查表得到输出结果，从而实现组合逻辑功能。

- 可编程输入/输出块 (IOBs): IOB位于芯片的边缘，负责FPGA内部逻辑与外部引脚之间的信号传输。它可以被配置为不同的电气标准（如LVCMOS, LVDS等），并支持输入、输出或双向数据流。

- 可编程布线资源 (Interconnect): 这些是连接CLB、IOB以及其他功能模块（如RAM块、DSP单元等）的“导线网络”。通过对布线网络中的开关进行编程，可以将各个逻辑单元连接起来，形成一个完整的数字电路。

FPGA的工作过程是：上电后，FPGA会从外部的存储芯片中读取一个称为“比特流”的配置文件，这个文件包含了所有逻辑单元、布线和IOB的配置信息。FPGA根据比特流文件将内部的电路配置成设计者所期望的形态，然后开始工作。

- Vivado使用流程和方法

Vivado是AMD公司推出的集成设计环境，用于FPGA和SoC的设计、仿真、综合和实现。一个典型的FPGA开发流程通常遵循以下步骤：

- 创建工程：启动Vivado，选择“Create Project”创建一个新工程。设置工程名称和路径。选择RTL Project类型，并可以此时不添加任何源文件。根据实验开发板选择正确的FPGA芯片型号。

- 设计输入：在创建好的工程中，添加或创建源文件。这些文件通常是使用硬件描述语言如Verilog或VHDL编写的。设计输入是使用代码来描述数字电路的结构和功能的过程。

- 功能仿真：在综合之前，需要对设计的逻辑功能进行验证，这被称为功能仿真或前仿真。这一步不考虑实际电路的延迟，仅验证逻辑功能是否符合设计预期。通常需要编写一个专门的测试平台文件，用于产生激励信号并观察被测模块的响应。Vivado自带的XSim仿真器或第三方的ModelSim等工具可以执行此步骤。

- 综合：综合工具会将RTL代码 “翻译”成由FPGA底层逻辑单元组成的门级网表。在这一步，可以设置综合策略以优化设计的速度或面积。综合完成后，可以查看资源使用报告和功耗报告。

- 实现：实现过程包括布局和布线两个主要阶段。布局：将综合后生成的逻辑单元合理地放置到FPGA芯片的具体物理位置上。布线：使用FPGA内部的布线资源将这些放置好的逻辑单元连接起来。在实现之前或之后，需要添加XDC（Xilinx Design Constraints）约束文件，用于分配引脚（将代码中的端口连接到FPGA的物理引脚）和定义时序约束（如时钟频率）。

- 生成比特流文件：当实现成功并且时序满足要求后，就可以生成最终的比特流文件。这个文件包含了配置FPGA所需的全部信息。

- 芯片编程与调试：通过JTAG下载线将生成的比特流文件下载到FPGA开发板上。观察硬件的实际运行结果是否与仿真一致。如果不一致，可能需要使用Vivado内置的在线逻辑分析仪（ILA）等工具来抓取芯片内部的实时信号，进行在线调试。

3.	ModelSIM使用流程和方法

ModelSim是Mentor Graphics公司开发的一款功能强大的HDL仿真软件，被广泛应用于FPGA和ASIC设计验证。它支持Verilog、VHDL及混合语言仿真，并提供强大的调试功能。

ModelSim的基本使用流程：

- 创建工程：启动ModelSim，首先通过 File -> Change Directory 将工作路径更改到一个干净的文件夹。然后通过 File -> New -> Project 创建一个新工程。在弹出的窗口中，为工程命名并指定路径。

- 添加文件到工程：创建工程后，会弹出添加文件的对话框。可以通过“Add Existing File”将已写好的设计文件（.v或.vhd）和测试平台文件添加到工程中。

- 编译：在工程窗口中，选中所有文件，右键点击并选择 Compile -> Compile All。编译成功后，文件旁边的问号会变成一个绿色的对勾。如果出现红色叉号，表示有语法错误，需要根据下方Transcript窗口的提示进行修改。

- 开始仿真：切换到“Library”标签页，展开“work”库，找到并右键点击测试平台模块，选择“Simulate”。

- 观察波形：开始仿真后，会自动弹出“Objects”窗口和“Wave”窗口。在“Objects”窗口中，选中你希望观察的所有信号，右键点击并选择 Add to -> Wave -> Selected Signals。在主工具栏或Transcript窗口中输入 run 命令来运行仿真一段时间。在“Wave”窗口中即可看到信号的波形变化，通过分析波形来验证设计功能的正确性。

其他

- 硬件描述语言: FPGA编程主要基于硬件描述语言，如Verilog和VHDL。与软件编程不同，HDL的目的是描述硬件电路的结构和行为，而不是编写一系列顺序执行的指令。

- 测试平台: 为了验证设计的正确性，需要编写一个Testbench文件。Testbench本身不是可综合的代码，它是一个仿真专用的模块，用于生成输入激励信号，并例化（调用）待测试的设计模块，从而在仿真器中模拟电路的真实工作环境。

三、实验内容与步骤预习纲要：

- 交通灯实验

设计目标：模拟十字路口交通灯控制系统。使用3个LED分别模拟红、黄、绿灯，并使用数码管倒计时显示当前状态的剩余时间。

所需外设：系统时钟、复位按键、3个LED、2位数码管。

核心设计方法与模块：

- 状态机：至少应包含三个状态：绿灯、黄灯、红灯。状态机根据“定时结束”信号来决定是否跳转到下一个状态。

- 时钟分频模块：FPGA的板载时钟频率太高，不能直接用于计时。需要一个分频器，产生一个1Hz的秒脉冲信号。同时，需要一个更高频率的时钟来驱动数码管动态扫描，防止闪烁。

- 秒倒计时模块：当状态机进入新状态时，此模块会加载一个预设值。在1Hz秒脉冲的驱动下，计数器每秒递减。当计数器减到0时，它会向状态机发送一个定时结束的信号。

- LED驱动模块：它根据状态机当前的所处状态，来决定哪一个LED应该被点亮。

- 数码管驱动模块：此模块负责将“秒倒计时模块”输出的二进制秒数转换成数码管可以显示的BCD码。利用动态扫描技术，轮流点亮每一位数码管，实现多位数码管的同步显示。

4. 关键难点预习

- 状态机与计数器的协同： 必须理清状态机和倒计时模块的控制关系。FSM控制计数器何时加载新值，而计数器反过来控制FSM何时跳转状态。

- 1Hz秒脉冲的产生： 关键在于要产生一个“脉冲”，而不是一个占空比50%的1Hz“时钟”，以确保计数器每秒只跳变一次。

- 数码管动态扫描： 需要合理设计扫描频率，确保数码管显示亮度均匀且无明显闪烁。

- 数字时钟实验

设计目标 设计一个24小时制的数字时钟（HH:MM:SS）。使用8个数码管显示。时钟具有“调时”和“正常计时”两种模式，可以手动设置时间。

所需外设：系统时钟、复位按键、至少3个功能按键、8位数码管。

核心设计方法与模块：

- 1Hz时钟分频模块

- 计时核心模块：包含三个独立的计数器：秒（0-59）、分（0-59）、时（0-23）。需要设计级联进位逻辑：当秒计数器从59跳变到0时，必须产生一个脉冲来驱动分计数器加1；分到时同理。

- 按键控制模块：按键消抖： 这是硬件实验的必备步骤。由于按键是机械结构，按下时会产生电平抖动，必须用消抖模块滤除，防止一次按键被误判为多次。模式切换逻辑： 需要一个内部状态来管理当前是“计时模式”还是“设定模式”。调时逻辑： 在“设定模式”下，通过按键选择要调整的对象（时、分、或秒），并通过“增加”按键对其进行修改。

- 数据选择模块：时钟的显示数据来源有两个：一是“计时核心模块”的自然时间，二是“按键控制模块”的手动设定值。需要一个数据选择器，根据当前是“计时模式”还是“设定模式”，来决定数码管最终显示哪一个数据源。

- 8位数码管驱动模块：负责将“时、分、秒”这三个二进制数值，正确地显示在8个数码管的对应位置上，并点亮相应的小数点。

关键难点预习：

- 模式切换的平滑性： 从设定模式切换回计时模式时，逻辑必须严谨。例如，在设定分时，秒应该继续计时还是清零，这都需要在设计初就考虑清楚。

- 按键消抖： 消抖模块的性能直接影响用户体验，是确保调时功能准确无误的前提。

- FIR滤波器设计

设计目标 实现一个3阶FIR滤波器：y[n]=0.5*x[n]+0.31*x[n-1]+0.63*x[n-2]。 输入 x[n] 为3位二进制整数。输出 y[n] 用十进制数显示，保留一位小数。

所需外设：系统时钟、复位按键、3个拨码开关、1个数据输入按键、3位或4位数码管。

核心设计方法与模块：

- 核心设计思想：FPGA不适合直接处理0.5、0.31这样的浮点数。必须采用定点数思想：将所有浮点数乘以一个共同的缩放因子，将它们转换为整数，便于FPGA处理。

- 数据通路模块：数据延迟模块： 需要一个由寄存器构成的“移位链”，用于在每个新的数据输入时钟到来时，保存前两个周期的输入值，即产生 x[n-1] 和 x[n-2]。算术处理模块：乘法单元： 分别将 x[n]、x[n-1]、x[n-2] 与它们对应的整数系数相乘。加法单元： 将上述三个乘法的结果相加，得到一个被缩放的最终结果。

- 显示转换模块：这个模块是本实验的另一个关键。它负责将内部的 二进制数转换成我们想看的十进制小数。

- 数码管驱动模块

自拟题目

四、使用的实验仪器（设备、元器件）：

PC机一台，Vivado、Vitis、ModelSim等软件

FPGA开发板一套，使用矩阵键盘，数码管等外设

JTAG下载线一根

USB供电线一根

五、实验室安全操作事项

1. 安全操作的重要性和必要性学习的目的是消除一切使设备遭到损坏、使环境遭到污染的因素或现象，避免设备事故的发生，保证实验安全。

2. 严禁热插拔： 在拔插开发板上的跳线帽、连接线、JTAG下载器或任何外设模块时，必须首先切断开发板的电源。潜在风险： 带电操作（热插拔）极易引起瞬时的电流浪涌或因操作不慎导致引脚短暂短路，这可能产生电火花，并瞬间烧毁FPGA芯片或相关接口电路，造成不可逆的物理损坏。

3. 操作人员必须严格按设备操作指导书和安全操作规程进行作业，注意设备本身及设备运行中的安全，特别要重视安全装置的检查和使用。

4. 在电器仪表使用过程中，如发现有不正常声响，局部温升或嗅到绝缘漆过热产生的焦味，应立即切断电源，并报告教师进行检查。

5．实验室不允许带食品和饮料入内，并要注意保持卫生清洁和过道通畅，不拥挤，不大声喧哗，有序地开展实验的各项工作。

注意：未经实验指导老师允许，任何同学不许随意动用实验室的仪器设备。

六、思考题

思考题 1：通过数码管进行动态显示的原理是怎样的？

答：利用人眼视觉暂留效应，通过逐位选通方式轮流点亮多位数码管。具体来说，每个时刻只让一位数码管的选通信号有效，同时输出该位要显示数字对应的段码信号；快速切换不同数码管的选通和段码信号，由于切换速度远快于视觉残留时间，人眼会误以为所有数码管都在同时点亮，从而实现多位数字的 “动态” 显示。

思考题 2：怎样实现从二进制数到数码管上要显示的十进制数的转换？

答：核心是 “二进制→十进制→BCD 码→段码” 的转换流程，具体如下：

- 二进制转十进制：通过除法取余法，将待显示的二进制数拆解为个位、十位、百位等独立的十进制数；

- 十进制转 BCD 码：每位十进制数对应4位BCD 码。

- BCD 码转段码：根据数码管是共阴极还是共阳极，查询对应的段码表，最终输出段码信号控制数码管笔画点亮。

思考题 3：怎样实现一秒种的计时？

答：FPGA 中通过系统时钟分频计数实现，核心是利用固定频率的系统时钟生成 1 秒周期的信号，步骤如下：

- 确定系统时钟频率；

- 计算 1 秒所需的时钟周期数

- 设计计数器：计数器初始值为 0，每个时钟周期加 1；

- 该脉冲信号或标志位即可作为 “一秒计时” 的触发信号，实现每隔 1 秒执行一次操作。

思考题 4：数码管共阴极和共阳极的核心区别是什么？对段码有何影响？

答：核心区别：公共端接电方式不同。共阴极数码管：所有段的阴极连在一起，公共端接 GND，段码为高电平时对应笔画点亮；共阳极数码管：所有段的阳极连在一起，公共端接 VDD，段码为低电平时对应笔画点亮。对段码的影响：两者段码互为 “反码”。

思考题 5：FPGA 中控制数码管动态显示时，选通信号和段码信号为什么需要 “同步切换”？

答：如果选通信号和段码信号不同步，会导致 “残影” 问题 —— 前一位数码管的段码会短暂显示在新选通的数码管上，造成显示混乱。同步切换能保证：新选通的数码管刚被点亮时，对应的段码已经准备好，避免残影，让显示更清晰稳定。

七、预习遇到的问题：

在预习Vivado工程搭建时，发现不清楚如何为数码管的段码信号和选通信号对应的FPGA引脚添加约束。